# PHỤ LỤC: BẢNG SO SÁNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT 4 HÃNG

| TT | Chỉ tiêu kỹ thuật | Đơn vị | Yêu cầu tối thiểu (chỉ tiêu đề xuất) | SRV-8X Optimus ATS Oceanbotics (Mỹ) | Mission Specialist Defender VideoRay (Mỹ) | Boxfish ROV Boxfish Robotics (NZ) | Chinook ROV Seamor Marine (Canada) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Độ sâu hoạt động | m | ≥ 500 (TC hoặc tùy chọn NXS) | ✓ 500 m tr.1 – "depth rated to 500m (1,640ft)" (SRV-8X Optimus ATS Specs, Oceanbotics) | ✓ 300 m (TC) 1.000 m tùy chọn tr.1 – "Depth Rating: 300 m standard/1,000 m optional" (Mission Specialist Defender, VideoRay REV 2.0.2) | ✓ 500 m 1.000 m tùy chọn tr.1 – "Depth Rating: 500 m" (Technical Datasheet – Boxfish ROV as per SO1819) | ✓ 600 m phiên bản deep water tr.7 – "Depth Rating: 300 m (1,000ft) or 600 m (2,000ft) with deep water model" (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.2 | Kích thước (D×R×C) | mm | ≤ 800×500×400 | ✓ 640×510×430 tr.2 – "Length: 64cm / Width: 51cm / Height: 43cm" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ 711×394×238 tr.1 – "Dimensions: 71.1 x 39.4 x 23.8 cm (28.8 x 15.5 x 10.4 in)" (Mission Specialist Defender) | ✓ 714×435×351 tr.6 – "ROV dimensions (l/w/h): 714mm/435mm/351mm" (Boxfish ROV Catalog ENG) | ✓ 686×384×406 tr.7 – "Size (L x W x H): 686 mm x 384 mm x 406 mm" (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.3 | Khối lượng trong không khí | kg | ≤ 35 | ✓ 25 kg tr.2 – "Weight: 25 kg (55 lb)" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ 17,2 kg tr.1 – "Dry Weight: 17.2 kg (38 lbs)" (Mission Specialist Defender) | ✓ 24–25 kg tr.1 – "25 kg in air with navigation suite sensor payload" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ 33 kg tr.7 – "Weight in Air: 33 Kg (72 lbs)" (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.4 Hệ động lực |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Số động cơ đẩy | cái | ≥ 6 | ✓ 8 động cơ Brushless DC lớn tr.2 – "8 Large Brushless DC Thrusters" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ 7 động cơ 4H vectored + 3V tr.2 – "4 Vectored Horizontal, 3 Vertical" = 7 thrusters (Mission Specialist Defender) | ✓ 8 động cơ 3D vectored tr1 – "8-thruster vectored system, 6-DOF manoeuvrability, active stabilisation" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ 6 động cơ 2–4H + 2V (cấu hình đầy đủ) tr.7 – "Configuration: 2 or 4 horizontal & 2 vertical/lateral thrusters" (tối đa 6) (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.4.2 | Bậc tự do chuyển động | - | ≥ 6 DOF (cấu hình đầy đủ) | ✓ 6 DOF tr.1 – "six degrees of movement" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ 6 DOF tr.2 – 6 DOF suy từ cấu hình 4H vectored + 3V (Mission Specialist Defender) | ✓ 6 DOF Active stabilisation tr.1 – "6-DOF manoeuvrability" (Technical Datasheet – Boxfish ROV as per SO1819) | ✓ 6 DOF cấu hình 4H+2V đầy đủ tr.7 – cấu hình 4H+2V cho phép 6 DOF với cấu hình đầy đủ (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.5 Kết nối cảm biến bên ngoài |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Giao tiếp | - | RS232 hoặc RS485 hoặc Ethernet | ✓ RS232, RS485, ETH 2+4 cổng tr.2 – "(2) Devices via RS232 or RS485; (4) Devices via Ethernet" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ RS-485, Ethernet 5+5 cổng tr.1 – "(5) 100 Mbps Ethernet ports, (5) RS-485 ports" (Mission Specialist Defender) | ✓ RS232/422/485+ETH 7 cổng tr.5 – "Network: RS232, RS422, RS485 and Ethernet" (Boxfish ROV Catalog ENG) | ✓ Ethernet (VDSL2) fiber tùy chọn tr.5 – "Ethernet over VDSL2; Ethernet over fiber" (tùy chọn) (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.5.2 | Cổng cấp nguồn | - | 12 VDC hoặc 24 VDC | ✓ 12 V / 24 V tr.2 – "Power Output: 12V/120W, 24V/300W" (SRV-8X Optimus ATS Specs) K thấy thông tin cụ thể | ✓ 12 V / 24 V / 48 V tr.1 – "Power Output: 12V/120W, 24V/300W, 48V/1500W" (Mission Specialist Defender) | ✓ 12 V / 24 V 50 W mỗi cổng p.5 – "Power: 12V @ 50W and 24V @ 50W" (Boxfish ROV Catalog ENG) | ✓ 12 VDC / 24 VDC topside power tr.3 – nguồn cấp qua cáp topside (SEAMOR Marine Brochure 2023) K thấy thông tin cụ thể |
| 1.6 Tay gắp đa năng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Chức năng kẹp | - | Có | ✓ Có 2-jaw, 3-jaw grabber tr.2 – "2-Jaw Grabber; 3-Jaw Grabber; Cutter; (Articulating arms available)" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ Có Tùy chọn — tr.1 – "deep-sea articulating gripper with an array of interchangeable jaw sets; Maximum actuator axial shaft force: 90 kgf (200 lbf)" (2025_SpecSheet_Eddyfi_Inuktun_Manipulator) | ✓ Có Grabber tùy chọn tr.6 – "Tools: Grabber; Samplers" (tùy chọn) (Boxfish ROV Catalog ENG) | ✓ Có Gripper 360° rotation tr.9 – "Dual-function gripper (open/close & jaw rotation) &/or cutter" (tùy chọn) (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.6.2 | Chức năng cắt | - | Có | ✓ Có Cutter (thay thế được) tr.2 – "2-Jaw Grabber; 3-Jaw Grabber; Cutter; (Articulating arms available)" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ Có Tùy chọn tr.1 – "Cutter jaw set: Closing Force 82 kgf [180 lbf]; Time Open/Close: 7 seconds" (2025_SpecSheet_Eddyfi_Inuktun_Manipulator)) | ✓ Có Cutter tùy chọn tr.102 – "Button 8 & 9: Grabber, cutter or brush control (if present) (Owner's Manual R10) | ✓ Có Gripper/cutter attachment tr.9 – "Dual-function gripper (open/close & jaw rotation) &/or cutter" (tùy chọn) (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.7 Nguồn điện hoạt động |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Phương thức cấp nguồn | - | Pin hoặc điện trực tiếp | ✓ Pin hot-swap (Tùy chọn cấp nguồn từ tàu mẹ) 2 module pin kép tr.2 – "Dual Hot-Swappable Battery Modules; Battery Life: 4-6 hours" (SRV-8X Optimus ATS Specs) https://oceanbotics.com/topside-power-system/ | ✓ Điện tàu mẹ (Tùy chọn pin) Pin Li-ion tùy chọn Tr1- Power Requirements: 110/220VAC (1-2.4 kW) tr.2 – điện tàu mẹ TC; "Subsea Batteries—Li-ion, NiMH" (tùy chọn) (Mission Specialist Defender) | ✓ Pin 600Wh Li-polymer tích hợp p.1 – "6x100Wh Internal lithium-polymer batteries; Endurance: Up to ~15 hours; fast charger ~45 min" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ Điện tàu mẹ (Tùy chọn pin) Nguồn từ topside “Universal controller with standard or high-wattage power supply” – trang 4 (SM_Brochure-2023-1) Tether: twisted pair – trang 5 power supply case |
| 1.7.2 | Thời gian hoạt động (phụ kiện tiêu chuẩn) | giờ | ≥ 4 | ✓ 4–6 giờ tr.2 – "Dual Hot-Swappable Battery Modules; Battery Life: 4-6 hours" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ Liên tục điện tàu mẹ; Pin tùy chọn; 2-4 hour Tr 2 – “Average Runtime with Two Batteries: 2 – 4 Hours” (Defender subsea_battery) | ✓ 4–15 giờ tr.1 – "6x100Wh Internal lithium-polymer batteries; Endurance: Up to ~15 hours; fast charger ~45 min" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ Liên tục điện tàu mẹ Tùy chọn pin tr.3 Select Power Source (https://seamor.com/rov-power-requirements/) |
| 1.7.3 | Thời gian sạc đầy (pin cố định) | giờ | ≤ 1 hoặc hot-swap hoặc điện liên tục | Không công bố thông tin sạc | Không công bố thông tin sạc | ✓ 45 phút Fast charger tùy chọn tr.1 – "6x100Wh Internal lithium-polymer batteries; Endurance: Up to ~15 hours; fast charger ~45 min" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | Không công bố thông tin sạc |
| 1.7.4 | Khả năng thay pin nóng (hot-swap) hoặc nguồn điện liên tục | - | Có (≥1 trong 2 ĐK) | ✓ Có (hot-swap) pin module kép tr.2 – "Dual Hot-Swappable Battery Modules; Battery Life: 4-6 hours" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | Không có thông tin về tính năng hot swap | Không có thông tin về tính năng hot swap | Không có thông tin về tính năng hot swap |
| 1.8 Cuộn cáp điều khiển |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Chiều dài cáp | m | ≥ 500 | ✓ Cáp quang ≤ 3 km cáp đồng 250 m TC tr.2 – "Tether (Copper) Length: 250m; Tether (Fiberoptic) Length: up to 3km" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ Cáp quang ≤ 2 km Expeditionary reel tùy chọn tr.2 – " Buoyancy Float: 400 m (1,312 ft) 2 km (6,561.68 ft) – optional " (2023_SpecSheet_71036_Defender-Base_1.0.1) | ✓ 525 m tr.2 – "Tether Type: Fibre-optic, neutrally buoyant; Length: Standard 525m" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ 625 m (cáp quang) 500 m twisted pair TC tr.7 – "max. std. length 500 m for twisted pair; 625 m for fibre optic" (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.8.2 | Loại cáp | - | Đồng trục hoặc cáp quang | ✓ Đồng hoặc quang tr.2 – "Tether (Copper) Length: 250m; Tether (Fiberoptic) Length: up to 3km" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ Quang/đồng trục Fiber Optic tùy chọn tr.2 – "Expeditionary Tether & Reel; Fiber Optic Tether & Reel" (Mission Specialist Defender) | ✓ Cáp quang 2,7–4,3 mm tr.2 – "Tether Type: Fibre-optic, neutrally buoyant; Length: Standard 525m" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ Twisted pair/quang 10 mm tr.3 – "max. std. length 500 m for twisted pair; 625 m for fibre optic" (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.9 Bộ điều khiển từ xa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Kích thước màn hình chính | inch | ≥ 11,6 | Rugged Notebook + DSS tr.2 – "Rugged PC Notebook with sunlight readable display; (2) Transport cases with wheels" (SRV-8X Optimus ATS Specs) (Rugged Notebook các hãng màn hình đều trên 11,6inch, thông thường là 14 inch) | ✓ 12” Tablets Tr.17 – “The current Expeditionary Splashproof computer is the Dell Latitude Rugged Extreme 7220/7230 series tablets” (UM Defender User Manual 2.0.0) (https://www.dell.com/en-us/shop/dell-laptops/latitude-7230-rugged-extreme-tablet/spd/latitude-12-7230-rugged-laptop/xctolr7230usvp?redirectTo=SOC) | ✓ 17" 4K + 10" phụ tr.2 – "Displays: 17" 4K main display + navigation/telemetry display" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ 15" LCD Tích hợp controller tr.7 – "Built-in 15" LCD monitor; Digital video recorder included" (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.9.2 | Độ phân giải màn hình chính | pixel | ≥ Full HD (1920×1080) | Chưa rõ thông tin | Chưa rõ thông tin | ✓ 4K (17") tr.2 – "Displays: 17" 4K main display + navigation/telemetry display" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ 15" LCD Không rõ thông tin |
| 1.9.3 | Khả năng ghi hình | - | Có | ✓ Có Tr1 - SubNav-X OS “Custom SubNav-X OS software that integrates operations of the system and records all data for playback” (SRV-8X Optimus ATS Specs) | Chưa rõ thông tin | ✓ Có Uncompressed 4K tr.2 – " External Devices: Laptop, external recorder” Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ Có DVR tích hợp tr.3 – "Built-in 15" LCD monitor; Digital video recorder included" (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.9.4 | Thời lượng ghi hình | giờ | ≥ 1 | Không rõ | Không rõ | Không rõ | Không rõ |
| 1.10 Vali vận chuyển chuyên dụng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Chất liệu | - | Nhựa cứng | ✓ Nhựa cứng tr2- Mobile Pilot Station (MPS) with Rugged Tablet | ✓ Nhựa cứng watertight 2 hard cases tr.1 – " Case: Hard-sided watertight " (Mission Specialist Defender) | ✓ Nhựa cứng 3 hard cases tr.2 – "The complete package comes in three easily portable hard cases (Boxfish ROV Catalog ENG) | ✓ Pelican case cứng chống sốc tr.7 – "Pelican Case mounted controller" (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 1.10.2 | Bánh xe cơ động | - | Có | ✓ Có tr.2 –Transport cases with wheels" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | Không rõ | Không rõ | Tr5 “controller mounted in a durable travel case” (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| II. Các thiết bị tích hợp trên ROV |  |  |  |  |  |
| 2.1 Camera quan sát |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Số lượng camera | - | ≥ 01 | ✓ 1 chính + 1 phụ Tilt 140° tr.2 – "Resolution: 1080p (4k optional); Camera Tilt Range: 140°" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ 1 chính FoV 160°/136°H tr.1 – "Video: up to 1920 x 1080, 25 fps; View Angle: 160° Tilt (180° FoV)" (Defender Base Data Sheet 2023) | ✓ 3 camera 4K chính + 2×FHD 180° tr.1 – "Primary Camera: Video: 4K 30 fps” Navigation Cameras Sony 1-inch sensor" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ 1 chính + 1 phụ Tilt ±90° tr.3 –main camera, auxilary camera (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 2.1.2 | Độ phân giải camera | pixel | ≥ Full HD (1920×1080) | ✓ 1080p 4K tùy chọn tr.2 – "Resolution: 1080p (4k optional); (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ 1920×1080, 25fps tr.1 – "Video: up to 1920 x 1080, 25 fps; View Angle: 160° Tilt (180° FoV)" (Defender Base Data Sheet 2023) | ✓ 4K 30fps FHD (điều hướng) tr.1 – "Video: 4K 30 fps; Primary Camera: Sony 1-inch sensor" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ 1080p tr.5 – "1080HD…." (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 2.2 Đèn LED công suất cao |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Cường độ sáng | Lumens | ≥ 6.000 | ✓ 6.000 lm 4×1.500 lm tr.2 – "4ea lights at 1500 lumens with dimming control" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ 15.200 lm 2×7.600 lm tr.2 – "7,600 total lumens per LED light module; Each array individually controlled" (Mission Specialist Defender) | ✓ 17.000 lm 2×8.500 lm p.2 – "Standard Lighting: 2 x 8,500 lm high-CRI LED lights; Control: Independent dimming" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ 6.000 lm 4×1.500 lm tr.7 – "Lights: 2 x 1,500 lumens (3,000 lumens) dimmable" + 2 phụ = 6.000 lm (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 2.2.2 | Điều chỉnh cường độ sáng | - | Có | ✓ Có (dimming) tr.2 – "4ea lights at 1500 lumens with dimming control" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ Có (individual ctrl) tr.2 – "7,600 total lumens per LED light module; Each array individually controlled" (Mission Specialist Defender) | ✓ Có (independent) tr2 – "Standard Lighting: 2 x 8,500 lm high-CRI LED lights; Control: Independent dimming" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ Có (dimmable) tr.7 – "Lights: 2 x 1,500 lumens (3,000 lumens) dimmable" + 2 phụ = 6.000 lm (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 2.3 Sonar đa tia |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Khoảng cách quan sát tối đa | m | ≥ 100 | ✓ 120 m Oculus 3D (tích hợp) tr.4 – "Range (Max): 120m; Horizontal Aperture: 130°" (M750d) (Oculus Multibeam Imaging Sonar Spec Sheet) | ✓ 120 m Oculus (tùy chọn) tr.4 – "Range (Max): 120m; Horizontal Aperture: 130°" (M750d) (Oculus Multibeam Imaging Sonar Spec Sheet) | ✓ 120 m Oculus M750d (tùy chọn) tr.2 – "Sonar: Oculus M750d Imaging sonar" (Technical Datasheet – Boxfish ROV as per SO1819) | ✓ ≥ 100 m Tritech/Blueview (tùy chọn) tr.4 – "Sonar integration: Tritech Gemini 720is; Blueview M900" (tùy chọn) (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 2.3.2 | Khẩu độ ngang | độ | ≥ 100 (độ) | ✓ 130° M750d 750kHz tr.4 – "Range (Max): 120m; Horizontal Aperture: 130°" (M750d) (Oculus Multibeam Imaging Sonar Spec Sheet) | ✓ 130° Oculus M750d tr.4 – "Range (Max): 120m; Horizontal Aperture: 130°" (M750d) (Oculus Multibeam Imaging Sonar Spec Sheet) | ✓ 130° Oculus M750d tr.4 – "Range (Max): 120m; Horizontal Aperture: 130°" (M750d) (Oculus Multibeam Imaging Sonar Spec Sheet) | ✓ 130° Oculus/Tritech tùy chọn tr.4 – "Sonar integration: Tritech Gemini 720is; Blueview M900" (tùy chọn) (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 2.4 Cảm biến vận tốc Doppler (DVL) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | DVL – Độ sâu bám đáy tối đa | m | ≥ 50 (tích hợp hoặc tùy chọn NXS) | ✓ DVL-50 (50m) DVL-125 (125m) tùy chọn tr.2 – "DVL-50 (50m depth), DVL-125 (125m depth)" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ DVL tùy chọn DVL/GPS package tr.2 – "Navigation — DVL/GPS, USBL" (Integrated Options) (Mission Specialist Defender) - tài liệu Nortek DVL 300m – độ sâu bám đáy 60m - Nortek 1000 DVL – độ sâu bám đáy 75m | ✓ WL A50 DVL 600m depth-rated tr.2 – "DVL: Water Linked DVL A50 600 m version" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ DVL tùy chọn Không rõ thông số |
| 2.5 Cảm biến định vị thủy âm (USBL) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | Hiển thị khoảng cách | - | Có (tích hợp hoặc tùy chọn NXS) | ✓ Có Seatrac USBL tr.2 – "USBL: Seatrac USBL Navigation" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ Có USBL tùy chọn tr.2 – "Navigation — DVL/GPS, USBL" (Integrated Options) (Mission Specialist Defender) Sử dụng USBL - Blueprint Subsea — SeaTrac X150 | ✓ Có Seatrac USBL 1.000m tr.2 – "USBL System: Blueprint Subsea SeaTrac 1,000 m version" (Technical Datasheet – Boxfish ROV) | ✓ Có MicronNav/LinkQuest tr.4 – "USBL integration: LinkQuest Tracklink 1500LC USBL; Tritech MicronNav USBL" (SEAMOR Marine Brochure 2023) |
| 2.5.2 | Độ chính xác vị trí | m | ≤ 1 (theo công bố NXS) | Seatrac USBL Giống loại của boxfish Sử dụng USBL - Blueprint Subsea — SeaTrac X150 X150 là loại USBL duy nhất | Sử dụng USBL - Blueprint Subsea — SeaTrac X150 Đáp ứng ~1m | ✓ ≤ 1 m Tr3 “Angular Resolution: typically 2% of Acoustic Range (~±1°)” USBL Boxfish | ✓ ≤ 1 m Tritech MicronNav USBL tr7 – "USBL integration: LinkQuest Tracklink 1500LC USBL; Tritech MicronNav USBL" (SEAMOR Marine Brochure 2023) tr1 “Slant Range Accuracy: 0.20 meter” tài liệu tl1500_hr |
| 2.6 Hệ thống thu tín hiệu âm định hướng (ATS) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | Dải tần số hoạt động | kHz | 8 – 45 (tích hợp sẵn hoặc đồng bộ từ NXS) | ✓ 8–45 kHz Tích hợp sẵn tr.1 – "Receiving Bandwidth: 8 kHz to 45 kHz (tunable in 100 Hz increments); System Range: Up to 750 m" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ 8–45 kHz Bổ sung VADR-6000M (RJE) tr.1 – VADR-6000M (RJE); "Receive Bandwidth: 8 to 45kHz in 100Hz increments; System Range: up to 750m" (VADR-6000M Data Sheet) | ✓ 8–45 kHz Tích hợp sẵn tr.5 – "The unit assists ROV operators in tracking acoustic sound sources from 8 kHz to 45 kHz" (Boxfish ROV Catalog ENG) | ✓ 8–45 kHz Bổ sung VADR-6000M (RJE) tr.1 – VADR-6000M (RJE); "Receive Bandwidth: 8 to 45kHz in 100Hz increments; System Range: up to 750m" (VADR-6000M Data Sheet) |
| 2.6.2 | Bước nhảy tần số | Hz | 100 Hz | ✓ 100 Hz tr.1 – "Receiving Bandwidth: 8 kHz to 45 kHz (tunable in 100 Hz increments); System Range: Up to 750 m" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ 100 Hz VADR-6000M tr.1 – VADR-6000M (RJE); "Receive Bandwidth: 8 to 45kHz in 100Hz increments; System Range: up to 750m" (VADR-6000M Data Sheet) | VADR system integration supported (Boxfish ROV Catalog ENG) | ✓ 100 Hz VADR-6000M tr.1 – VADR-6000M (RJE); "Receive Bandwidth: 8 to 45kHz in 100Hz increments; System Range: up to 750m" (VADR-6000M Data Sheet) |
| 2.6.3 | Khoảng cách phát hiện tối đa | m | ≥ 750 | ✓ 750 m tr.1 – "Receiving Bandwidth: 8 kHz to 45 kHz (tunable in 100 Hz increments); System Range: Up to 750 m" (SRV-8X Optimus ATS Specs) | ✓ 750 m VADR-6000M tr.1 – VADR-6000M (RJE); "Receive Bandwidth: 8 to 45kHz in 100Hz increments; System Range: up to 750m" (VADR-6000M Data Sheet) | VADR system integration supported (Boxfish ROV Catalog ENG) | ✓ 750 m VADR-6000M tr.1 – VADR-6000M (RJE); "Receive Bandwidth: 8 to 45kHz in 100Hz increments; System Range: up to 750m" (VADR-6000M Data Sheet) |